中文简体  中文繁體   English                                首頁  企業資訊   產品展示  意見反饋   聯繫我們   網站地圖

| 產 品 目 錄 電源變壓器 音頻變壓器 三相變壓器 自耦變壓器 控制變壓器 電源适配器 特殊變壓器 |  |
| --- | --- |

更多有關O型電源變壓器的信息

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書爲准。

O型電源變壓器的特點：
   * 鐵芯無斷口；
   * 截面近似圓形；
   * 扁圓形結构，高度較矮，直徑較大；
与環型變壓器相比：
    a.線圈平均匝長減少11.4%--30% ；
    b.線圈無折角，令磁場分布更均勻，漏磁更小。 
与 R 型變壓器相比：
    線圈不受骨架的限制，且線圈緊貼鐵芯，耦合更好，效率更高。

以下是O型電源變壓器的參考規格，實際生產會略有區別

| 型號 | 功率(VA) | - 外型尺寸 |  | 重量(kg) | 安装孔(mm) | 羅絲(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高(mm) | 直徑(mm) |  |  |  |
| PO-10 | 10 | 21 | 66 | 0.4 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-20 | 20 | 24 | 78 | 0.55 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-30 | 30 | 25 | 80 | 0.7 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-40 | 40 | 27 | 85 | 0.85 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-50 | 50 | 30 | 94 | 1 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-80 | 80 | 32 | 100 | 1.3 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-100 | 100 | 35 | 106 | 1.5 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-120 | 120 | 36 | 113 | 1.95 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-150 | 150 | 38 | 117 | 2.3 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-200 | 200 | 42 | 125 | 3 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-250 | 250 | 44 | 132 | 3.2 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-300 | 300 | 45 | 135 | 3.6 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-400 | 400 | 50 | 148 | 4 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-500 | 500 | 57 | 158 | 4.7 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-600 | 600 | 59 | 162 | 5.8 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-800 | 800 | 60 | 174 | 7.5 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-1000 | 1000 | 65 | 185 | 9 | Φ8.5 | # M8 |

O型電源變壓器安裝圖

O型電源變壓器外形尺寸圖