30VA（SY0408-463A1） R型變壓器

1、原理圖

4. 黑 0V

1.紅0V

2.紅 220V

3.黃 15V

5.黃 15V

7. 白 0V

6.藍 9V

8.藍 9V

9.黃/綠

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 30 |  | 80 | 41 |  |  |  | 0.56 |  | 54*56 |  | ∮6.5*4 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  | 150Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  | 10mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 15~0~15 |  |  |  |  |  | 12.6~0~12.6 |  |  | 0.8 |  |  |  |
| S2：6 ~ 7 ~ 8 | 9~0~9 |  |  |  |  |  | 7.6~0~7.6 |  |  | 0.33 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  | 規格 |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  | UL1672-18# |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5，6~7~8 |  |  | 黃-黑-黃，藍-白-藍 |  |  | UL1672-18# |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |