72VA（SY0611-1405A1） R型變壓器

1.紅0V

2.紅 230V

7. 棕 0V

8.黃 12V

10.白 0V

9.綠2V

11.綠 2V

4. 黑 0V

3.藍7V

5.藍 7V

6.黃 12V

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 72 |  | 119 | 52 |  |  |  | 1.33 |  | 90*71 |  | ∮5 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  | 45Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 7~0~7 |  |  |  |  |  | 6.3~0~6.3 |  |  | 2 |  |  |  |
| S2：5 ~ 6 ~7 | 12~0~12 |  |  |  |  |  | 11~0~11 |  |  | 1.5 |  |  |  |
| S3：8~9 | 2~0~2 |  |  |  |  |  | 1.8~0~1.8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  | 規格 |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1-2 |  |  | 紅-紅 |  |  | RVV-0.75 |  | 300 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3-4-5，6-7-8，9-10-11 |  |  | 藍-黑-藍，黃-棕-黃，綠-白-綠 |  |  | RV-0.75，RV-0.5 |  | 300 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |