52VA（SY0611-1410A1） O型變壓器

4. 棕10V

1.紅 0V

2.紅  220V

3. 藍 0V

6.藍 0.5V

5.綠 1V

13. 黃/綠

7.白 0V

9.紅 3.5V

8.綠 5V

10.灰 0V

12. 黑1.2V

11. 棕 0V

原理圖

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| O型電源變壓器 |  | 52 |  | 101 |  |  | 32 |  | 0.96 |  |  |  |  |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  | 350Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~10 |  |  |  |  | 0~9.3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| S2：5~6~7 | 0~0.5~1 |  |  |  |  | 0~0.45~0.9 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| S3：8~9~10 | 0~3.5~5 |  |  |  |  | 0~3.2~4.6 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| S4：11~12 | 0~1.2 |  |  |  |  | 0~1.08 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4，5~6~7，8~9~10，11~12 |  |  | 藍-棕，綠-藍-白， 綠-紅-灰，黑-棕 |  | RV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |