50VA（SY0612-1425A1）環型電源變壓器

1、原理圖

6. 黑 0V

1.黑0V

2.紅 115V

5.綠 20V

7.綠 20V

9. 黑 0V

8.藍 9V

8.黃/綠

4.紅 115V

3.黑0V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 50 |  | 78 |  | 46 |  | 0.72 |  |  | —— |  |  |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 115V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 85Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：5~ 6~7 | 16~0~16 |  |  |  | 14~0~14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| S1：8~ 9 | 0~9 |  |  |  | 0~7.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2,3~4 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | UL1672-18# |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：5~6~7,8~9 |  |  | 綠-黑-綠，藍-黑 |  |  |  | UL1015-22# |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |