50VA（SY0611-1407A1） R型變壓器

1、原理圖

4. 黑 0V

1.紅0V

2.紅 240V

3.藍 17V

5.藍 17V

8.黃/綠

7.黃 5V

6.黃 0V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 50 |  | 95 | 49 |  |  |  | 0.96 |  | 70*60 |  | ∮5 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  | 240V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  | 80Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 10-0-10 |  |  |  |  |  | 8.8-0-8.8 |  |  | 2 |  |  |  |
| S2：6-7 | 0-5 |  |  |  |  |  | 0-4 |  |  | 2 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  | 規格 |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  | RVV-0.3 |  | 350 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5，6-7 |  |  | 藍-黑-藍 |  |  | RV-0.75 |  | 350 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |