14VA（SY0611-1420A1）EI型電源變壓器

1、原理圖

1.紅 0V

2.紅220V

4.黃20V

0.2A

3. 黃 0V

6.綠20V

0.2A

5. 綠 0V

8.藍20V

0.3A

7. 藍 0V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝尺寸 （mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L(mm) |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |
| EI型電源變壓器 |  | 14 |  | 76 |  | 44 |  | 42 | 0.4 |  |  | 61*孔8*∮4 |  |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 350Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~20 |  |  |  | 0~16 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| S2：5 ~ 6 | 0~20 |  |  |  | 0~16 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| S1：7 ~ 8 | 0~20 |  |  |  | 0~16 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | RVV-0.3 |  |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3~4，5~6，7~8 |  |  | 黃-黃，綠-綠，藍-藍 |  |  |  | RV-0.3 |  |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |