100VA防水（SY0603-1093A1） 環型電源變壓器

1、原理圖

1.紅 0V

2.紅 220V

8.4A

3. 藍 0V

4. 藍 13.2V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝方式 |  | 羅母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 100 |  | 101 | 48 |  |  | 1.65 |  | 裝入H-60的塑膠盒內灌環氧 |  | M5 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  | 30 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  | 25mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~13.2 |  |  |  |  | 0~11.8 |  | 8.4 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4 |  |  | 藍-藍 |  |  |  | RV-2 |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |