1800VA（SY00609-1307A1）環型電源變壓器

1、原理圖

1.黑 0V

4.棕  480V

6. 白 135V

5. 白 0V

2.藍 208V

3.黃  220V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 1800 |  | 148 |  | 78 |  | 6.5 |  |  | —— |  | —— |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 0V-208V-220V-480V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 85mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：5 ~ 6 | 0~135 |  |  |  | 0~120 |  |  |  | 13.33 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2~3~4 |  |  | 黑-藍-黃-棕 |  |  |  | UL-1015 16# |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：5~6 |  |  | 白-白 |  |  |  | UL-1015 14# |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |