250VA（SY0607-1236A1）環型自耦變壓器

1、原理圖

3. 紅110V

4. 藍 220V

2. 黑  0V

110V

1. 黑  0V

110V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 250 |  | 90 |  | 45 |  | 1.4 |  |  | —— |  | —— |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：1 ~ 2 | 0~110 |  |  |  | 105 |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~4 |  |  | 黑-藍 |  |  |  | UL-1672 18# |  |  | 300 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：2~3 |  |  | 黑-紅 |  |  |  | UL-1672 18# |  |  | 300 |  | 剝口上錫5mm |  |