140VA（SY0612-1434A1）環型電源變壓器

1、原理圖

5. 藍30.5V

1.紅 0V

2.紅  220V

3. 藍 30.5V

4. 黑 0V

8. 黃13.6V

6. 黃 13.6V

7. 黑 0V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 140 |  | 111 |  | 44 |  | 2.0 |  |  | —— |  | M8 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 20Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 25mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4~5 | 30.5~0~30.5 |  |  |  | 28~0~28 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 13.6~0~13.6 |  |  |  | 12.5~0~12.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5，6~7~8 |  |  | 藍-黑-藍，黃-黑-黃 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |