108VA（SY0612-1450A1） R型變壓器

1、原理圖

4. 藍45V

1.紅 0V

2.紅  220V

3. 藍 0V

10. 黃/綠

6. 綠45V

5.綠 0V

8. 黃3.15V

7.黑 0V

9. 橙6.3V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 108 |  | 120 |  |  | 51 |  | 1.5 |  | 90*71 |  | ∮5 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  | 60Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~45 |  |  |  |  | 0~40 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
| S2：5~6 | 0~45 |  |  |  |  | 0~40 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
| S2：7~8~9 | 0~3.15~6.3 |  |  |  |  | 0~2.8~5.8 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4，5~6，7~8~9 |  |  | 藍-藍，綠-綠， 黑-黃-橙 |  | RV-0.5，RV-0.3 |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |