81VA（SY0609-1303A1）環型電源變壓器

1、原理圖

4. 黑  0V

1.紅 0V

2.紅  240V

3. 綠 27V

5. 綠 27V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 81 |  | 97 |  | 41 |  | 1.2 |  |  | —— |  | M8 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 240V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 40Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4~5 | 27~0~27 |  |  |  | 25~0~25 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 300 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5 |  |  | 綠-黑-綠 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 300 |  | 剝口上錫5mm |  |