75VA（SY0703-1497A1）環型電源變壓器

1、原理圖

1.紅 0V

2.紅  220V

3. 藍 0V

4. 藍  28V

5. 綠 0V

6. 綠  10V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 75 |  | 88 |  | 45 |  | 1.1 |  |  | —— |  | M8 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 50Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 16mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~28 |  |  |  | 0~25.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| S1：5~ 6 | 0~10 |  |  |  | 0~9 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4,5~6 |  |  | 藍-藍,綠-綠 |  |  |  | RV-0.75，RV-0.3 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |