50VA（SY0607-1234A1）環型電源變壓器

1、原理圖

4. 黑  0V

1.紅 0V

2.紅  230V

3. 黃 22V

5. 黃 22V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 50 |  | 85 |  | 35 |  | 0.8 |  |  | —— |  | M6 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 60Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4~5 | 22~0~22 |  |  |  | 20~0~20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | UL-1672 22# |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5 |  |  | 藍-藍 |  |  |  | UL-1015 22# |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |