50VA(SY0701-1457A1) O型變壓器

1、原理圖

4. 黑 0V

1.黑0V

2.紅220V

6.黃 30V

3.黃 30V

6.黃/綠

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| O型電源變壓器 |  | 50 |  | 97 |  | 31 |  | 0.9 |  |  | ∮6.5 |  | M6 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 45Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4~5 | 30~0~30 |  |  |  | 27~0~27 |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5 |  |  | 黃-黑-黃 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |