45VA（SY0703-1502A1）環型電源變壓器

1、原理圖

3.黑 0V

4.紅  115V

1.黑 0V

2.紅  115V

6. 黑 0V

5. 藍 15V

7. 藍 15V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 45 |  | 106 |  | 24 |  | 0.8 |  |  | —— |  | M8 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 115V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 85Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：5~6~7 | 15~0~15 |  |  |  | 13~0~13 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2，3~4 |  |  | 黑-紅，黑-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 280 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：5~6~7 |  |  | 藍-黑-藍 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 280 |  | 剝口上錫5mm |  |