31VA（SY0701-1462A1） R型變壓器

1、原理图

6. 蓝 7.5V

1.黑 0V

2.红 110V

5. 蓝 0V

3.黑 0V

4.红 110V

11. 绿7.5V

10. 绿 0V

8. 黑  0V

7. 黄 18V

9. 黄 18V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 31 |  | 78 |  |  | 43 |  | 0.59 |  | 55*58 |  | ∮4*6 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 110V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 125Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 8mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：5 ~ 6 | 0~7.5 |  |  |  |  | 0~6.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| S2：7 ~ 8~9 | 18~0~18 |  |  |  |  | 15.4~0~15.4 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |
| S3：5 ~ 6 | 0~7.5 |  |  |  |  | 0~6.4 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2，3~4 |  |  | 黑-红，黑-红 |  | RVV-0.75 |  |  | 180 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：5~6，7~8~9，10~11 |  |  | 蓝-蓝，黄-黑-黄， 绿-绿 |  | RV-0.5 |  |  | 220 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |