450VA（SY0610-1337A1） R型變壓器

1、原理圖

1.紅 0V

2.紅  230V

5. 黃/綠

3.黃 450V

4. 黑 0V

5. 黃450V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 450 |  | 180 |  |  | 71 |  | 5.0 |  | 142*100 |  | ∮8 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  | 60mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 450~0~450 |  |  |  |  | 429~0~429 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  | UL-1672 18# |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5 |  |  | 黃-黑-黃 |  | UL-1015 24# |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |