300VA（SY0610-1334A1） R型變壓器

1、原理圖

1.紅 0V

2.紅  230V

5. 黃/綠

3.藍 0V

4. 藍30V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 300 |  | 150 |  |  | 62 |  | 3.1 |  | 130*95 |  | ∮5 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  | 15Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~30 |  |  |  |  | 0~28 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  | UL-1672 18# |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4 |  |  | 藍-藍 |  | UL-1015 12# |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |