280VA（SY0611-1409A1） R型變壓器

1、原理圖

4. 藍88V

1.紅 0V

2.紅  220V

3. 藍 0V

6. 黃  88V

5. 黃 0V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 280 |  | 150 |  |  | 60 |  | 2.8 |  | 130*95 |  | ∮5*4 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  | 15Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  | 35mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~88 |  |  |  |  | 0~80 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
| S2：5~6 | 0~88 |  |  |  |  | 0~80 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  | RVV-0.75 |  |  | 300 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4，5~6 |  |  | 藍-藍，黃-黃 |  | RV-0.5 |  |  | 300 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |