7VA（SY0701-1474A1） EI型變壓器

1、原理圖

1.紅 0V

2.紅  220V

3.黃 0V

4. 黃 20V

5.綠 0V

6. 綠 30V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L(mm) | D(mm) |  |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 7 |  | 76 | 46 |  |  | 42 |  | 0.34 |  | 62 |  | ∮4*7 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  |  | 500Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~20 |  |  |  |  |  | 0~17 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| S1：5~6 | 0~30 |  |  |  |  |  | 0~25 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4，5~6 |  |  | 黃-黃，綠-綠 |  |  | RV-0.3 |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |