30VA（SY0702-1493A1）環型電源變壓器

1、原理圖

4. 藍13V

3. 藍 0V

1.紅 0V

2.紅  110V

6. 綠 15V

5. 綠 0V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 30 |  | 81 |  | 33 |  | 0.62 |  |  | —— |  | M6 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 120Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3~4 | 0~13 |  |  |  | 0~11.5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| S1：5~6 | 0~15 |  |  |  | 0~13 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4，5~6 |  |  | 藍-藍，綠-綠 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |