30VA（SY0612-1455A1）環型電源變壓器

1、原理圖

6. 藍25V

3.黑 0V

4.紅  110V

5. 黑 0V

1.黑 0V

2.紅  110V

8. 綠25V

7. 黑 0V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 30 |  | 80 |  | 34 |  | 0.65 |  |  | —— |  | M5 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 110V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 95Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：5~6 | 0~25 |  |  |  | 0~22 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
| S1：7~8 | 0~25 |  |  |  | 0~22 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2，3~4 |  |  | 黑-紅，黑-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：5~6，7~8 |  |  | 黑-藍，黑-綠 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |