30VA（SY0610-1331A1） R型變壓器

1、原理圖

1.紅 0V

2.紅  220V

3. 綠 22V

4.黑 0V

6. 黃 0V

7.黃 11V

5.綠 22V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 30 |  | 94 |  |  | 39 |  | 0.7 |  | 70*60 |  | ∮5 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  | 95Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4~5 | 22~0~22 |  |  |  |  | 20~0~20 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| S1：6 ~ 7 | 0~11 |  |  |  |  | 0~9.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  | RVV-0.75 |  |  | 400 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5，6~7 |  |  | 綠-黑-綠，黃-黃 |  | RV-0.3 |  |  | 400 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |