25VA（SY0608-1252A1）環型電源變壓器

1、原理圖

5. 綠12.5V

1.黑 0V

3..紅 220V

4. 綠 0V

2..藍  120V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 25 |  | 107 |  | 53 |  | 1.87 |  |  | —— |  | M8 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 0V-110V-220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 15Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：4-5 | 0~12.5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2~3 |  |  | 黑-藍-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：4~5 |  |  | 綠-綠 |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |