400VA(SY06140-1311A1) R型變壓器

1、原理圖

1.黑 0V

2.藍  110V

3. 黑 0V

4.黃  42V

5. 黑 0V

6.棕  42V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 400 |  | 158 |  | 66 |  | 3.6 |  |  | 135*100 |  | M5 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 110V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 2Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 35mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~42 |  |  |  | 0~40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| S2：5~6 | 0~42 |  |  |  | 0~40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 黑-藍 |  |  |  | UL-1015 16# |  |  | 300 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4，5~6 |  |  | 黑-黃，黑-棕 |  |  |  | UL-1015 16# |  |  | 300 |  | 剝口上錫5mm |  |