30VA（SY0408-463A1） R-core Power Transformer

1、Diagram

4. Black  0V

1.Red 0V

2.Red 220V

3.Yellow 15V

5.Yellow 15V

7. White 0V

6.Blue  9V

8.Blue  9V

9.Yellow/Green

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  |  | Weight （kg） |  | Pitch （mm） |  | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-core Power Transformer |  | 30 |  | 80 | 41 |  |  |  | 0.56 |  | 54*56 |  | ∮6.5*4 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  | 150Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current (Max) |  |  |  |  | 10mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 15~0~15 |  |  |  |  |  | 12.6~0~12.6 |  |  | 0.8 |  |  |  |
| S2：6 ~ 7 ~ 8 | 9~0~9 |  |  |  |  |  | 7.6~0~7.6 |  |  | 0.33 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  | Specification |  | Length（mm） |  |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  |  | UL1672-18# |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4~5，6~7~8 |  |  | Yellow-Black-Yellow，Blue-White-Blue |  |  | UL1672-18# |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |