2000VA（SY0702-1484A1）Toroidal Auto Transformer

1、Diagram

2. Red 180V

3. Blue 200V

1. Black  0V

110V

4. Green 220V

5. White 240V

6.Brown 260V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Auto Transformer |  | 2000 |  | 305 |  | 72 |  | 21.4 |  |  |  |  |  |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 1Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  | 130mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage （V±5％） |  |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：1 ~ 2~3~4~5~6 | 0~180~200~220~240~260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  | Length（mm） |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~4 |  |  | Black-Green |  |  |  | UL-1015 22# |  | 200 |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：1 ~ 2~3~4~5~6 |  |  | Black-Red-Blue-Green-White-Brown |  |  |  | UL-1015 22# |  | 200 |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |