1800VA（SY00609-1307A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

1.Black 0V

4.Brown  480V

6. White 135V

5. White 0V

2.Blue 208V

3.Yellow  220V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer |  | 1800 |  | 148 |  | 78 |  | 6.5 |  |  | —— |  | —— |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 0V-208V-220V-480V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current（Max） |  |  |  |  |  | 85mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage （V±5％） |  |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：5 ~ 6 | 0~135 |  |  |  | 0~120 |  |  |  |  | 13.33 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  | Length（mm） |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2~3~4 |  |  | Black-Blue-Yellow-Brown |  |  |  | UL-1015 16# |  | 200 |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：5~6 |  |  | White-White |  |  |  | UL-1015 14# |  | 200 |  |  | Tin Imbrue 5mm |  |