750VA（SY0611-1401A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

5. GREEN 80V

3.BLACK   0V

4. BLUE 24V

1.RED 0V

2.RED  220V

3.4A

7.RED 220V

6. WHITE 100V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer |  | 750 |  | 166 |  | 63 |  | 6.7 |  |  | __ |  | __ |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 15 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  | 60mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |  |
| S1：3-4-5-6-7 | 0-24-80-100-220 |  |  |  | __ |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  |  | Length（mm） |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1-2 |  |  | Red-Red |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3-4-5-6-7 |  |  | Black-Blue-Green-White-Red |  |  |  | RV-1 |  |  | 200 |  | Tin Imbrued 5mm |  |