165VA（SY0703-1516A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

5. Blue 33V

1.Red 0V

2.Red  110V

3. Blue 33V

4. Black 0V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer |  | 165 |  | 95 |  | 68 |  | 1.9 |  |  | —— |  | M8 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 110V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current (Max) |  |  |  |  |  | 70mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load voltage （V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4~5 | 33~0~33 |  |  |  | 30.6~0~30.6 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  |  | Length（mm） |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4~5 |  |  | Blue-Black-Blue |  |  |  | RV-0.75 |  |  | 200 |  | Tin Imbrued 5mm |  |