200VA（SY0408-475A1） R-core Power Transformer

1.Red 0V

2. Red 220V

3.Blue 0V

4.Blue 48V

5.White 0V

6.White 48V

7.Yellow/Green

1、Diagram

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  |  | Weight （kg） |  | Pitch （mm） |  | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R-core Power Transformer |  | 200 |  | 137 |  |  | 57 |  | 2.4 |  | 100*85 |  | ∮5 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  |  | 20Ω |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~48 |  |  |  |  | 0~44.8 |  |  |  | 2.08 |  |  |  |
| S2：5 ~ 6 | 0~48 |  |  |  |  | 0~44.8 |  |  |  | 2.08 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  | Specification |  |  | Length（mm） |  |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4，5~6 |  |  | Blue-Blue，White-White |  | RV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |