380VA（SY0408-476A1） R-core Power Transformer

1. Red 0V

2. Red 220V

3. Blue 0V

4. Blue 30V

5. White 0V

6．White 30V

7. Yellow/Green

1、Diagram

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  |  | Weight （kg） |  | Pitch （mm） |  | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R-core Power Transformer |  | 380 |  | 158 |  |  | 65 |  | 3.8 |  | 135*95 |  | ∮5 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current (Max) |  |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  |  | Load Voltage （V±5％） |  |  |  | Rated Load Current （A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~30 |  |  |  |  | 0~28 |  |  |  | 6.34 |  |  |  |
| S2：5 ~ 6 | 0~30 |  |  |  |  | 0~28 |  |  |  | 6.34 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  | Specification |  |  | Length（mm） |  |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4，5~6 |  |  | Blue-Blue，White-White |  | RVV-1.50 |  |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |