250VA（SY0512-937A1） R-core Power Transformer

- Diagram

1. Red 0V

2. Red 240V

3. Blue 0V

5. Black 100V

8.棕 0V

8.棕 13V

6. Yellow 110V

4. Green 0V

7. Blue 130V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  |  | Weight （kg） |  | Pitch （mm） |  | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R-core Power Transformer |  | 250 |  | 150 |  |  | 64 |  | 2.4 |  | 130*95 |  | ∮5 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  |  | 240V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 | 0~100~110~130 |  |  |  |  | 0~93.5~102.3~121.7 |  |  |  | 1.9 |  |  |  |
| S2：7~8 | 0~13 |  |  |  |  | 0~12.4 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  | Specification |  |  | Length（mm） |  |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4~5~6，7~8 |  |  | Green-Black-Yellow-Blue，Brown-Brown |  | RV-0.75，RV-0.3 |  |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |