19VA（SY0608-1249A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

4. Blue 25V

1.Red 0V

2.Red 230V

3. Blue 0V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer |  | 19 |  | 65 |  | 24 |  | 0.3 |  |  | —— |  | M4 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 215Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~25 |  |  |  | 0~21 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  |  | Length（mm） |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  |  |  | RVV-0.3 |  |  | 200 |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4 |  |  | Blue-Blue |  |  |  | RV-0.3 |  |  | 200 |  | Tin Imbrued 5mm |  |