450VA（SY0610-1337A1） R-core Power Transformer

1、Diagram

1. Red 0V

2. Red 230V

5. Yellow/Green

3. Yellow 450V

4. Black 0V

5. Yellow 450V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  |  | Weight （kg） |  | Pitch （mm） |  | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R-core Power Transformer |  | 450 |  | 180 |  |  | 71 |  | 5.0 |  | 142*100 |  | ∮8 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  |  | 230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current (Max) |  |  |  |  |  |  | 60mA |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 450~0~450 |  |  |  |  | 429~0~429 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  | Specification |  |  | Length（mm） |  |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  | UL-1672 18# |  |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4~5 |  |  | Yellow-Black-Yellow |  | UL-1015 24# |  |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |