500VA（SY0611-1361A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

4. Blue 105V

3.  Blue 0V

1. Red 0V

2. Red 220V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer |  | 500 |  | 144 |  | 73 |  | 5.7 |  |  | —— |  | M8 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current (Max) |  |  |  |  |  | 50mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage （V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |  |
| S1：3~4 | 0~105 |  |  |  | 0~100 |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  |  | Length（mm） |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 300 |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4 |  |  | Blue-Blue |  |  |  | RV-1.5 |  |  | 300 |  | Tin Imbrued 5mm |  |