300VA（SY0608-1243A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

4. Blue 26.6V

1. Yellow 0V

2. Yellow 100V

3. Black 0V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer |  | 300 |  | 108 |  | 61 |  | 2.2 |  |  | —— |  | M8 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 100V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 5Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-Load Current (Max) |  |  |  |  |  | 70mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage （V±5％） |  |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~26.6 |  |  |  | 0~24 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  | Length（mm） |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  |  |  | UL-1015 20# |  | 100 |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4 |  |  | Blue-Blue |  |  |  | UL-1015 16# |  | 100 |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |