中文简体  中文繁體   English                      首页   联系我们   公司简介   产品展示   企业资讯   意见反馈   网站地图

| 产 品 目 录 电源变压器 音频变压器 三相变压器 自耦变压器 控制变压器 电源适配器 特殊变压器 |  |
| --- | --- |

更多有关O型电源变压器系列的信息

注意：由于输入及显示误差，所有变压器图片及参数以实际样品和规格书为准。

O型电源变压器的特点：

* 铁芯无断口；

* 截面近似圆形；

* 扁圆形结构，高度较矮，直径较大；

与环型变压器相比：

a.线圈平均匝长减少11.4%--30% ；

b.线圈无折角，令磁场分布更均匀，漏磁更小。

与 R 型变压器相比：

线圈不受骨架的限制，且线圈紧贴铁芯，耦合更好，效率更高。

以下是O型电源变压器的参考规格，实际生产会略有区别

| 型号 | 功率VA | - 外型尺寸 |  | 重量kg | 安装孔mm | 罗丝mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高mm | 直径mm |  |  |  |
| PO-10 | 10 | 21 | 66 | 0.4 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-20 | 20 | 24 | 78 | 0.55 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-30 | 30 | 25 | 80 | 0.7 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-40 | 40 | 27 | 85 | 0.85 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-50 | 50 | 30 | 94 | 1 | Φ6.5 | # M6 |
| PO-80 | 80 | 32 | 100 | 1.3 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-100 | 100 | 35 | 106 | 1.5 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-120 | 120 | 36 | 113 | 1.95 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-150 | 150 | 38 | 117 | 2.3 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-200 | 200 | 42 | 125 | 3 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-250 | 250 | 44 | 132 | 3.2 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-300 | 300 | 45 | 135 | 3.6 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-400 | 400 | 50 | 148 | 4 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-500 | 500 | 57 | 158 | 4.7 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-600 | 600 | 59 | 162 | 5.8 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-800 | 800 | 60 | 174 | 7.5 | Φ8.5 | # M8 |
| PO-1000 | 1000 | 65 | 185 | 9 | Φ8.5 | # M8 |

O型变压器安装示意图

O型变压器外形尺寸图