- 8VA环型电源变压器

1、原理图

2.红  220V

0.67A

3.蓝  14.9V

4.蓝  0V

1.红  0V

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 8 |  | 50 |  | 30 |  | 0.196 |  | ∮6.5 | M6 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 370 Ω |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 15 mA |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 14.9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0.67 |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1 ~ 2 |  |  | 红-红 |  |  |  | UL-1007 22# |  |  | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3 ~ 4 |  |  | 蓝-蓝 - |  |  |  | UL-1007 22# |  |  | 200 | 剥口上锡5mm |

环型电源变压器安装示意图

环型电源变压器外形尺寸图

D

H