12VA（SY0510-891A4） R型变压器

1、原理图

4.黄50V

5.红60V

6.绿 0V

7.绿 31V

1.黑0V

2.蓝30V

3.绿40V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 12 |  | 70 |  |  | 38 |  | 0.3 |  | —— |  | —— |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 0V-30V-40V-50V-60V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 20Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~31 |  |  |  |  | 0~26 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  | UL-1007 22# |  |  | 250 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4 |  |  | 绿-绿 |  | UL-1007 22# |  |  | 250 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |