30VA（SY0408-481A1） R型变压器

1、原理图

2.红 220V

4. 黑 0V

3.黄 20V

5.黄 20V

1.红0V

7. 白 0V

6.蓝 20V

8.蓝 20V

9.黄/绿

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 30 |  | 80 | 40 |  |  |  | 0.56 |  | 54*56 |  | ∮6.5*4 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  | 150Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  | 10mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~5 | 20~0~20 |  |  |  |  |  | 16.8~0~16.8 |  |  | 0.375 |  |  |  |
| S6：6 ~ 7 ~ 8 | 20~0~20 |  |  |  |  |  | 16.8~0~16.8 |  |  | 0.375 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  | 规格 |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  | RVV-0.75 |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4~5，6~7~8 |  |  | 黄-黑-黄，蓝-白-蓝 |  |  | RV-0.3 |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |