78VA（SY0604-1105A1）环型电源变压器

1、原理图

4. 绿26V

1.红 0V

2.红  120V

3A

3. 绿 0V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 78 |  | 96 |  | 42 |  | 1.2 |  |  | —— |  | M8 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 120V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 15Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~26 |  |  |  | 0~24 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  |  | UL-1672 18# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4 |  |  | 绿-绿 |  |  |  | UL-1015 18# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |