100VA防水（SY0603-1093A1） 环型电源变压器

1、原理图

1.红 0V

2.红 220V

8.4A

3. 蓝 0V

4. 蓝 13.2V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装方式 |  | 罗母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 100 |  | 101 | 48 |  |  | 1.65 |  | 装入H-60的塑料盒内灌环氧 |  | M5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  | 30 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  | 25mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~13.2 |  |  |  |  | 0~11.8 |  | 8.4 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  |  | RVV-0.75 |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4 |  |  | 蓝-蓝 |  |  |  | RV-2 |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |