250VA（SY0512-937A1） R型变压器

1、原理图

6.黄 110V

4.绿 0V

7.蓝 130V

1.红0V

2.红 240V

3.蓝 0V

5.黑 100V

8.棕 0V

9.棕 13V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 250 |  | 150 |  |  | 64 |  | 2.4 |  | 130*95 |  | ∮5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 240V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 | 0~100~110~130 |  |  |  |  | 0~93.5~102.3~121.7 |  |  |  | 1.9 |  |  |  |
| S2：7~8 | 0~13 |  |  |  |  | 0~12.4 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4~5~6，7~8 |  |  | 绿-黑-黄-蓝，棕-棕 |  | RV-0.75，RV-0.3 |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |