380VA（SY0408-476A1） R型变压器

1、原理图

2.红 220V

3.蓝 0V

4.蓝30V

1.红0V

5.白 0V

6.白 30V

7.黄/绿

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 380 |  | 158 |  |  | 65 |  | 3.8 |  | 135*95 |  | ∮5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~30 |  |  |  |  | 0~28 |  |  |  | 6.34 |  |  |  |
| S2：5 ~ 6 | 0~30 |  |  |  |  | 0~28 |  |  |  | 6.34 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4，5~6 |  |  | 蓝-蓝，白-白 |  | RVV-1.50 |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |