33VA（SY0408-483A1） R型变压器

- 原理图

1.黑0V

2.蓝 220V

4.黄 19V

5.黑  0V

7.绿 0V

8.绿 20V

9.黑 0V

10.黑 20V

11.白 0V

12.白 8V

6.黄 19V

3.红 380V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型电源变压器 |  | 33 |  | 95 |  |  | 41 |  | 0.76 |  | 70*60 |  | ∮5 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 0~220V~380V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 250Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 10mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：4~5 ~ 6 | 19~0~19 |  |  |  |  | 17.50~17.5 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| S2：7~8 | 0~20 |  |  |  |  | 0~17.8 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| S3：9 ~ 10 | 0~20 |  |  |  |  | 0~17.8 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| S4：11~ 12 | 0~8 |  |  |  |  | 0~6.8 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2~3 |  |  | 黑-蓝-红 |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：4~5~6，7~8，9~10，11~12 |  |  | 黄-黑-黄，绿-绿， 黑-黑，白-白 |  | RV-0.3 |  |  | 200 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |