14VA（SY0611-1420A1）EI型电源变压器

1、原理图

1.红 0V

2.红220V

4.黄20V

0.2A

3. 黄 0V

6.绿20V

0.2A

5. 绿 0V

8.蓝20V

0.3A

7. 蓝 0V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装尺寸 （mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L(mm) |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |
| EI型电源变压器 |  | 14 |  | 76 |  | 44 |  | 42 | 0.4 |  |  | 61*孔8*∮4 |  |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 350Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~20 |  |  |  | 0~16 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| S2：5 ~ 6 | 0~20 |  |  |  | 0~16 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| S1：7 ~ 8 | 0~20 |  |  |  | 0~16 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  |  | RVV-0.3 |  |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4，5~6，7~8 |  |  | 黄-黄，绿-绿，蓝-蓝 |  |  |  | RV-0.3 |  |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |