20VA（SY0611-1413A1）环型电源变压器

1、原理图

4. 蓝230V

1.红 0V

2.红  380V

3. 蓝 0V

0.134A

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 20 |  | 70 |  | 35 |  | 0.52 |  |  | —— |  | M6 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 380V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 400Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 5mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~230 |  |  |  | 0~190 |  |  |  | 0.134 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2 |  |  | 红-红 |  |  |  | RVV-0.3 |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：3~4 |  |  | 蓝-蓝 |  |  |  | RV-0.3 |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |